Ausschreibungstexte für BORACOL 10 Rh

Vorbeugender chemischer Holzschutz für KVH, MH, BSH und Bauholz für aussteifende und tragende Zwecke in GK 2 gemäß DIN 68800-3.

| Menge / Einheit | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- |
| Holzschutzarbeiten für KVH, MH, BSH und Bauholz Vorbeugender chemischer Holzschutz gemäß DIN 68 800-3, Gefährdungsklasse 2 (Iv, P) von Holzbauteilen für tragende und aussteifende Anwendungen. Die Holzbauteile müssen nach dem Zuschnitt allseitig behandelt werden. Die Holzschutzmaßnahme ist zu kennzeichnen und dokumentieren. Produkt: BORACOL 10 Rh (Z-58.1-1606). Borsalz mit verbesserter Penetration und zusätzlicher Schutzwirkung gegen Schimmelbildung. Die Einbringmenge beim Streichen oder Sprühen (stationäre Anlagen) beträgt mindestens 150 ml/ m² |  |  |
| m² (Plattenfläche) | € | € |