Ausschreibungstexte für BORACOL 20

Bekämpfung von Insektenbefall (Hausbock und Nagekäfer) in GK 1 und 2 gemäß DIN 68800-4.

| Menge / Einheit | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- |
| Bekämpfender Holzschutz gemäß DIN 68 800-4, Gefährdungsklasse 1 und 2 (Ib) von Holzbauteilen für tragende und aussteifende Anwendungen. Hausbock: nach Abbeilen der zerstörten Bereiche. Nagekäfer: Oberflächenbehandlung Zusätzlich sind Bohrlochtränkungen möglich. Holzschutzmaßnahme ist zu kennzeichnen und dokumentieren. Produkt: BORACOL 20 (Z-58.2-1485). Borsalz mit hoher Penetration in Holz und insbesondere in Trockenrisse o.ä. Die Einbringmenge beim Streichen oder Sprühen beträgt mindestens 300 ml/ m² Borsalze sind langsam wirksam. Borsalze entweichen aber nicht in die Raumluft, und belasten so Verarbeiter und Bewohner nicht |  |  |
| m² | € | € |