Ausschreibungstexte für BORACOL 20

Vorbeugender chemischer Holzschutz für KVH, MH, BSH und Bauholz für aussteifende und tragende Zwecke in GK 1 und 2 gemäß DIN 68800-3.

| Menge / Einheit | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- |
| Holzschutzarbeiten Vorbeugender chemischer Holzschutz gemäß DIN 68 800-3, Gefährdungsklasse 1 und 2 (Iv, P) von Holzbauteilen für tragende und aussteifende Anwendungen. Zum direkten Schutz gefährdeter Bauteile, wie Balkenköpfe im Mauerwerkskontakt. Behandlung trockenen Holzes vor/beim Einbau, oder Nachträgliche Behandlung alter, nicht ausreichend geschützter Hölzer. Holzschutzmaßnahme ist zu kennzeichnen und dokumentieren. Produkt: BORACOL 20 (Z-58.2-1485). Borsalz mit hoher Penetration auch in trockenes Holz und insbesondere in Trockenrisse o.ä. Die Einbringmenge beim Streichen oder Sprühen beträgt 150 ml/ m² Borsalze entweichen nicht in die Raumluft, und belasten so Verarbeiter und Bewohner nicht |  |  |
| m² | € | € |