Ausschreibungstexte für BORACOL S

Schwammsperrmittel im Zuge der Bekämpfung von Echten Hausschwamm gemäß DIN 68800-4.

| Menge / Einheit | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- |
| Schwammbekämpfung Schwammsperrmittel zur Behandlung von Mauerwerk. Angrenzende Holzbauteile können mitbehandelt werden. Gemäß DIN 68 800-4 und WTA-Merkblatt Der Echte Hausschwamm. Abschlagen des Putzes Auskratzen der Fugen von losen Mörtelresten. Verwendung eines wasserfreien Borsalzpräparates um den noch verbleibenden Befall nicht zu fördern. Holzschutzmaßnahme ist zu kennzeichnen und dokumentieren. Produkt: BORACOL S (Z-58.2-1486). Borsalz mit hoher Penetration in Mauerwerk und Holz. Fluten (Oberflächenbehandlung): Auftragsmenge 500ml/m² Bohrlochtränkung: Bei durchwachsenen Mauerwerk: Bohrlöcher bis 2/3 Wandstärke, durchmesser ca. 10-20mm gemäß WTA-Merkblatt Einbringmenge:1-1,5l des fertigen Produkts je 10cm Wandstärke/m² Borsalze entweichen nicht in die Raumluft, und belasten so Verarbeiter und Bewohner nicht |  |  |
| Fluten m² | € | € |
| Bohrlochtränkung: Wandstärke cm / 10 *1,5 = l/m² m² | € | € |