Ausschreibungstexte für Impel Bordepots

Vorbeugender chemischer Holzschutz für KVH, MH, BSH und Bauholz für aussteifende und tragende Zwecke in GK 2 gemäß DIN 68800-3.

| Menge / Einheit | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- |
| Holzschutzarbeiten Vorbeugender chemischer Holzschutz gemäß DIN 68 800-3, Gefährdungsklasse 2 (P) von Holzbauteilen für tragende und aussteifende Anwendungen. Zum direkten Schutz gefährdeter Bauteile, wie Balkenköpfe im Mauerwerkskontakt. Behandlung trockenen Holzes vor/beim Einbau, oder Nachträgliche Behandlung alter, nicht ausreichend geschützter Hölzer. Produkt: Impel Bordübel (Z-58.1-1518). 8*50mm Borsalzdepot, löst sich bei Holzfeuchten oberhalb 25% unter Freisetzung von Borationen auf. Bordübel wirken als Sicherheit bei unzulässiger Feuchteansammlung. Achtung: In trockenem Holz nicht wirksam Bohrloch 10mm Durchmesser, rechtwinklig zum Faserverlauf Einbringmenge: Balkenkopf Balkenbreite bis 10cm: 1 Bohrloch, Balkenbreite bis 16cm: 2 Bohrlöcher, Balkenbreite bis 24cm: 3 Bohrlöcher, jeweils bis zum feuchtegefährdeten Auflager # Einbringmenge Schwelle Bohrloch in Faser-richtung A; Abstand quer zur Faser B; Abstand zur Außenkante R. 15 cm; 6-8cm; 3cm. Borsalze entweichen nicht in die Raumluft, und belasten so Verarbeiter und Bewohner nicht |  |  |
| m² | € | € |